实验六 实验过程原始数据记录

时间：	地点：	台号：	实验名称：	 姓名：	学号：	班级：	检查处：

1、减法器电路

① 根据理论计算，选择相关元器件并画出实验电路图（建议采用10kΩ以上的电阻，请思考原因）。

绘制设计电路图并注明各电阻阻值大小：

② 输入信号是正弦波，其频率为 1kHz，有效值如表 6-2，要求两个输入信号同相位。

③ 接通信号源，用示波器测量输出电压的有效值，填入表 6-2 中。

④ 用示波器观察输入电压 ui2 和 uo 的波形，并记录波形。【拍照记录，检查】

注：台式万用表AC电压档测量ui1，示波器CH1测量有效值ui2，示波器CH2测量uo有效值

表 6-2 减法运算电路测试数据表格

| 有效值 Ui1 | 有效值 Ui2 | 测量值 Ui1 | 测量值 Ui2 | 有效值 Uo （测量） | 有效值 Uo （理论） | Uo 绝对误差 （测量-理论） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5V | 1V |  |  |  |  |  |
| 0.5V | 2V |  |  |  |  |  |

2、加法器电路

① 根据理论计算，选择相关元器件并画出实验电路图（建议采用10kΩ 以上的电阻，请思考原因）。

绘制设计电路图并注明各电阻阻值大小：

② 输入信号是函数发生器（波形选择Arb），幅值见表 6-3。

③ 接通信号源，用台式万用表的直流电压档测量输出电压，填入表 6-3 中。

表 6-3 反相加法运算电路

| 直流信号源 Ui1/V | 直流信号源 Ui2/V | Uo（测量）/V | Uo（理论）/V | Uo 绝对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1V | 0.5V |  |  |  |
| 2V | 0.5V |  |  |  |

3、积分电路（需要测量出 ui 和 uo 的幅值、频率等参数）

推导出 uo 的表达式。

用示波器观察 ui 和 uo 的波形，并保存波形 ui 和 uo 。【拍照记录，检查】

检查处：

4、微分电路（需要测量出 ui 和 uo 的幅值、频率等参数）

推导出 uo 的表达式

用示波器观察 ui 和 uo 的波形，并保存波形 ui 和 uo 。【拍照记录，检查】

检查处：